使用本模块需要对klipper使用有一定知识和经验积累，请在使用前确保你具备自己进行配置修改的能力

为了保证精度，请安装时尽可能让传感器线圈板的顶面低于加热块的底面。

教程里没有提到的不要做（尤其是G28），提到的请务必做

在用户目录下执行git clone https://gitee.com/NBTP/IDM.git 下载程序包

执行chmod +x IDM/install.sh

如果你不确定自己的pip源是否是国内源或者能否正常下载新的库，或者你完全不知道pip是什么,建议使用以下命令将pip设置为清华源:

~/klippy-env/bin/pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

然后执行IDM/install.sh进行安装

然后

[idm]

serial:

#canbus_uuid:

#   Path to the serial port for the idm device. Typically has the form

#   /dev/serial/by-id/usb-idm_idm_...

speed: 40.

#   Z probing dive speed.

lift_speed: 5.

#   Z probing lift speed.

backlash_comp: 0.5

#   Backlash compensation distance for removing Z backlash before measuring

#   the sensor response.

x_offset: 0.

#   X offset of idm from the nozzle.

y_offset: 21.1

#   Y offset of idm from the nozzle.

trigger_distance: 2.

#   idm trigger distance for homing.

trigger_dive_threshold: 1.5

#   Threshold for range vs dive mode probing. Beyond `trigger_distance +

#   trigger_dive_threshold` a dive will be used.

trigger_hysteresis: 0.006

#   Hysteresis on trigger threshold for untriggering, as a percentage of the

#   trigger threshold.

cal_nozzle_z: 0.1

#   Expected nozzle offset after completing manual Z offset calibration.

cal_floor: 0.1

#   Minimum z bound on sensor response measurement.

cal_ceil:5.

#   Maximum z bound on sensor response measurement.

cal_speed: 1.0

#   Speed while measuring response curve.

cal_move_speed: 10.

#   Speed while moving to position for response curve measurement.

default_model_name: default

#   Name of default idm model to load.

mesh_main_direction: x

#   Primary travel direction during mesh measurement.

#mesh_overscan: -1

#   Distance to use for direction changes at mesh line ends. Omit this setting

#   and a default will be calculated from line spacing and available travel.

mesh_cluster_size: 1

#   Radius of mesh grid point clusters.

mesh_runs: 2

#   Number of passes to make during mesh scan.

请注意调整配置中的x y方向偏移。确保校准过程中喷头会将线圈移动到原先喷嘴所在xy位置。

将这段配置放进printer.cfg并将serial修改为你查询到的idm的串口号，查询指令为ls /dev/serial/by-id/*

can版本的话使用

~/klippy-env/bin/python ~/klipper/lib/canboot/flash_can.py -q

搜索can的uuid并填入

-------------------------------------------------

在配置里再加入（你不加有你好果子吃）

[force_move]

enable_force_move: true

之后把[probe]模块删除

并将z限位(stepper_z的endstop_pin:后面)修改为probe:z_virtual_endstop

还需要设置

[safe_z_home]

home_xy_position: <你的x轴中心坐标>,<你的y轴中心坐标>

z_hop: 10

如果你已经配置过safe_z_home或者homing_override，可以忽视这一步

记得设置[bed_mesh]不然会报错

bed_mesh中的zero_reference_position不要配置

重启之后归零x和y（g28 x y ,不要归零z）

然后输入SET_KINEMATIC_POSITION z=80

之后就可以控制z方向移动，将喷嘴贴到平台上（也可以垫A4纸确保间隙合适）

再输入SET_KINEMATIC_POSITION z=0（注意，这和之前那条不一样）

之后执行idm_calibrate的指令

弹出的偏移控制框，请点击-0.1的偏移后确认，会自动进行校准

如果校准后重启之后，无法归零，报错no model，那么你的配置文件的自动生成配置格式错误，请修正格式。

如果你的机器是诸如VORON2.4这样的4z机器，请加入以下配置到配置文件中

[gcode_macro QUAD_GANTRY_LEVEL]

rename_existing: _QUAD_GANTRY_LEVEL

gcode:

SAVE_GCODE_STATE NAME=STATE_QGL

BED_MESH_CLEAR

{% if not printer.quad_gantry_level.applied %}

_QUAD_GANTRY_LEVEL horizontal_move_z=10 retry_tolerance=1

{% endif %}

_QUAD_GANTRY_LEVEL horizontal_move_z=2

G28 Z

RESTORE_GCODE_STATE NAME=STATE_QGL

如果你的机器是诸如VORON三叉戟这样的3z机器，请加入以下配置到配置文件中

[gcode_macro Z_TILT_ADJUST]

rename_existing: _Z_TILT_ADJUST

gcode:

SAVE_GCODE_STATE NAME=STATE_Z_TILT

BED_MESH_CLEAR

{% if not printer.z_tilt.applied %}

_Z_TILT_ADJUST horizontal_move_z=10 retry_tolerance=1

{% endif %}

_Z_TILT_ADJUST horizontal_move_z=2

G28 Z

RESTORE_GCODE_STATE NAME=STATE_Z_TILT

建议在moonraker.conf配置文件中加入
[update_manager idm]

type: git_repo

channel: dev

path: ~/IDM

origin: https://gitee.com/NBTP/IDM.git

env: ~/klippy-env/bin/python

requirements: requirements.txt

install_script: install.sh

is_system_service: False

managed_services: klipper

info_tags:

desc=idm

便于后续自动更新IDM的脚本

含加速计(lis2dw)的版本可以在配置中添加以下内容启用加速计:

请注意,加速计的配置务必放置到IDM配置的后面。

[lis2dw]

cs_pin: idm:PA3

spi_bus: spi1

[resonance_tester]

accel_chip: lis2dw

probe_points:

125, 125, 20  #此处设置为你进行共振测量时喷头所处坐标

配置好之后使用shaper_calibrate进行共振测量

准备工作结束后调一下z偏移再打印，z偏移保存在model_offset变量中

调整z偏移前请务必关闭网床，完成机械调平，调平后要再归零一次